Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK

Vizsgaremek Dokumentáció

Harkányi Dániel 13.B, Kármán Szabolcs 13.A

Budapest, 2025.

TartalomJegyzék:

TartalomJegyzék:	1

A NetWorkers vállalat előtörténete	2

A kezdetek:	2

Növekedés és bővülés:	2

A jelen és jövőkép:	2

A vállalat szolgáltatásai	2

Hálózattervezés és kivitelezés:	2

Felhőalapú szolgáltatások:	3

Biztonságtechnikai megoldások:	3

Projektek és referenciák	3

Belföldi projektek:	3

Nemzetközi partnerek:	3

Fogalomtár (Hálózat)	4

Fogalomtár (Szerverek)	6

Logikai Topológia	8

Vizsgaremek Megoldásaink:	8

(3 db telephely):	8

VLAN + VTP	9

HSRP(3.rétegbeli redundáns megoldás):	12

Etherchannel(2.rétegbeli redundáns megoldás):	13

IVP6- IPV4:	15

SOHO router(wireless hálózat):	16

Statikus route pl:	18

Dinamikus route(OSPF) pl:	18

19

GRE+IPSEC+ACL:	19

PAT:	21

NAT(elérjük az FTP-szervert):	22

Tüzfal(webszerver védelme):	22

Szerverek (packet tracerben):	24

DHCP & ADDS & DNS & FTP:	24

Hálózat Prog:	25

Szerverek	26

Microtik router	26

Windows server	26

ADDS telepitése	27

automatizált szoftver telepités:	30

DHCP szerver:	31

DNS	33

Felhasználó felvétele a domainba	36

Linux szerver	38

Ftp server	38

Biztonsági mentések:	41

Web és nyomtató szerver	42

nyomtató szerver	42

A NetWorkers vállalat előtörténete

A kezdetek:

- A NetWorkers vállalat története 2013-ra nyúlik vissza, amikor két fiatal informatikus – egyetemi éveik alatt megismerkedve – úgy döntöttek, hogy saját céget alapítanak a hálózati rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére. Az alapítókat a gyorsan fejlődő informatikai piac és az egyre növekvő igények inspirálták, különösen a kis- és középvállalkozások hálózati infrastruktúráinak fejlesztése terén.

- Kezdetben egy garázsban működtek Budapesten, ahol kisebb projekteket vállaltak el, például otthoni és irodai hálózatok tervezését és telepítését. A cég alapfilozófiája már akkor is az volt, hogy ügyfeleik számára megbízható, skálázható és biztonságos hálózati megoldásokat nyújtsanak.

Növekedés és bővülés:

- A vállalat első áttörése 2013-ban következett be, amikor egy nemzetközi kereskedelmi cég őket bízta meg egy több telephelyes VPN-hálózat kiépítésével. Ez a projekt nemcsak anyagi sikert hozott, hanem hírnevet is, amely újabb megrendeléseket eredményezett.

- 2015-től kezdve a NetWorkers tevékenységi köre kibővült felhőalapú hálózati megoldásokkal és adatközponti szolgáltatásokkal is. A cég ekkor már több mint húsz főt foglalkoztatott, és saját irodával rendelkezett Budapest belvárosában. A vállalat külön részleget hozott létre kutatás-fejlesztés céljára, amely az új generációs hálózati protokollok és biztonsági megoldások fejlesztésére fókuszált.

A jelen és jövőkép:

- Ma a NetWorkers az egyik vezető magyarországi hálózatépítéssel és üzemeltetéssel foglalkozó vállalat, amely hazai és nemzetközi ügyfelek számára kínál testreszabott megoldásokat. Szolgáltatásaik közé tartozik a hálózattervezés, eszközbeszerzés, implementáció, folyamatos karbantartás, valamint a hálózati biztonsági auditok végrehajtása.

- A cég jövőbeli célja, hogy a mesterséges intelligencia és automatizált hálózatmenedzsment területén is élen járjon, miközben megőrzi ügyfélközpontúságát és magas színvonalú szolgáltatásait.

A vállalat szolgáltatásai

Hálózattervezés és kivitelezés:

- A NetWorkers fő tevékenységi területe a hálózattervezés, amely során az ügyfél igényeihez igazítva készítenek részletes topológiákat, eszközlistákat, valamint kivitelezési tervet. Ezt követi a hálózat fizikai kiépítése, beleértve a kábelezést, aktív eszközök telepítését és konfigurálását.

Felhőalapú szolgáltatások:

- A cég hibrid és teljesen felhőalapú megoldásokat is kínál, például vállalati szintű VPN-eket, távoli hozzáférési rendszereket, vagy privát felhő-infrastruktúrákat. Kiemelt figyelmet fordítanak a skálázhatóságra és a redundáns, biztonságos működésre.

Biztonságtechnikai megoldások:

- A NetWorkers szakemberei komplex IT-biztonsági vizsgálatokat végeznek, valamint behatolásmegelőző és behatolásészlelő rendszereket telepítenek. Ezenkívül tűzfalakat, végpontvédelmet és titkosítási megoldásokat is kínálnak, különösen érzékeny adatokat kezelő szervezetek számára.

Projektek és referenciák

Belföldi projektek:

- Hazai szinten a cég több nagy volumenű projektet is végrehajtott, például oktatási intézmények hálózatainak kiépítését, városi Wi-Fi rendszerek telepítését, valamint állami intézmények informatikai infrastruktúrájának korszerűsítését.

Nemzetközi partnerek:

- Nemzetközi szinten a NetWorkers együttműködött osztrák, német és lengyel partnerekkel, főként adatközponti rendszerek építésében és nemzetközi WAN-hálózatok kialakításában

Fogalomtár (Hálózat)

• VLAN (Virtual Local Area Network):

A VLAN egy logikai hálózat, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon fizikai hálózaton belül különálló hálózati csoportokat hozzunk létre. Például egy cégen belül a pénzügy és az IT osztály külön VLAN-ban lehet, így jobban elkülöníthetőek és biztonságosabbá válik a hálózati kommunikáció.

• HSRP (Hot Standby Router Protocol):

Ez a Cisco által kifejlesztett protokoll lehetővé teszi, hogy két vagy több router együttműködjön, és ha az elsődleges router meghibásodik, automatikusan egy másik átvegye a forgalmat. Így a hálózat folyamatosan működőképes marad.

• EtherChannel:

Ez a technológia több fizikai hálózati kapcsolatot kombinál egyetlen logikai kapcsolattá. Ezzel növelhető a hálózati sávszélesség, és ha egy kábel meghibásodik, a többi továbbra is működik – így megbízhatóbbá válik az adatátvitel.

• IPv6 (Internet Protocol version 6):

A legújabb internetprotokoll-verzió, amely sokkal nagyobb számú IP-címet tud kezelni, mint az IPv4. Erre azért van szükség, mert az internetre csatlakozó eszközök száma folyamatosan nő, és az IPv4-es címek lassan elfogynak.

• IPv4 (Internet Protocol version 4):

Ez a legelterjedtebb protokoll, amelyet az eszközök azonosítására és az internetes adatforgalom irányítására használnak. 32 bites címeket használ (például: 192.168.0.1), de a címkészlete korlátozott, ezért vezették be az IPv6-ot.

• Wireless hálózat (Wi-Fi):

Vezeték nélküli hálózat, amely rádióhullámokat használ az eszközök közötti adatátvitelhez. Leggyakrabban otthonokban és irodákban használják, mert nem kell kábeleket húzni, és könnyen bővíthető.

• Statikus útvonal (Static Route):

Ez egy kézzel beállított útvonal a hálózaton belül. A rendszergazda pontosan megmondja, hogy egy adott címre merre kell mennie az adatnak. Egyszerű és megbízható, de nagy hálózatokban nehézkes kezelni.

• Dinamikus útvonal (Dynamic Route):

Ezzel a módszerrel a hálózati eszközök automatikusan megtanulják az optimális útvonalakat a forgalom számára, különböző protokollok (pl. OSPF, EIGRP) segítségével. Rugalmasabb és könnyebben kezelhető, mint a statikus útvonal.

• NAT (Network Address Translation):

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen nyilvános IP-cím mögött több belső eszköz is elérje az internetet. Elrejti a belső hálózat IP-címeit, így biztonságosabbá teszi a kommunikációt.

• PAT (Port Address Translation):

A NAT egyik speciális típusa, amely nemcsak az IP-címet, hanem a portszámokat is figyelembe veszi. Így még több eszköz tud egyszerre csatlakozni az internetre egyetlen IP-cím használatával.

• Hálózatprogramozás (Network Programming):

Ez azt jelenti, hogy szoftveresen irányítjuk a hálózat működését. Például automatizálhatjuk a beállításokat, vagy programozott módon vezérelhetjük, hogyan viselkedjenek a hálózati eszközök – ez különösen fontos a modern, nagy hálózatokban.

• ACL (Access Control List):

Ez egyfajta szűrő, amely meghatározza, hogy egy adott eszköz vagy felhasználó hozzáférhet-e bizonyos hálózati erőforrásokhoz. Használható például arra, hogy csak bizonyos IP-címek érjék el a szervert.

• Tűzfal (Firewall):

Olyan szoftver vagy hardver eszköz, amely figyeli és szabályozza a hálózaton áthaladó adatforgalmat. Segít megvédeni a hálózatot a külső támadásoktól és jogosulatlan hozzáférésektől.

• VTP (VLAN Trunking Protocol):

A VTP egy Cisco által fejlesztett protokoll, amely lehetővé teszi, hogy több switch között szinkronban legyenek a VLAN-beállítások. Ha egy switch-en létrehozol vagy módosítasz egy VLAN-t, a VTP segítségével ez a változtatás automatikusan eljut a többi switch-re is a hálózatban. Ez megkönnyíti a VLAN-ok kezelését nagyobb hálózatokban, és csökkenti a manuális hibák lehetőségét.

• GRE (Generic Routing Encapsulation):

A GRE egy olyan alagútprotokoll, amely lehetővé teszi, hogy különböző hálózati protokollokat „becsomagoljunk” egy másik protokollba. Ezt leggyakrabban akkor használják, ha két távoli hálózatot kell összekötni úgy, mintha egy helyi hálózat részei lennének – például VPN-ek esetén. A GRE önmagában nem titkosítja az adatokat, csak az „alagutat” hozza létre.

• IPsec (Internet Protocol Security):

Az IPsec egy biztonsági protokollkészlet, amely titkosítást és hitelesítést biztosít IP-alapú kommunikációhoz – például VPN-ek esetén. Az IPsec gondoskodik arról, hogy az adatok titkosítva haladjanak végig az interneten, így illetéktelenek nem tudják azokat elfogni vagy módosítani. Általában VPN-ek egyik legfontosabb építőeleme.

Fogalomtár (Szerverek)

• FTP (File Transfer Protocol):

Az FTP egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi fájlok átvitelét számítógépek között hálózaton keresztül. Segítségével fájlokat lehet feltölteni vagy letölteni például egy webszerverre. Olyan, mint egy digitális "csomagszállító", amely fájlokat mozgat egyik gépről a másikra az interneten.

• Címtár (pl. Active Directory):

A címtár olyan központi adatbázis, amely felhasználók, számítógépek és erőforrások adatait tartalmazza egy hálózaton belül. Az Active Directory a legelterjedtebb címtárszolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók hitelesítését, jogosultságkezelést, valamint az eszközök központi irányítását. Például egy rendszergazda egy helyen tudja beállítani, ki melyik nyomtatót használhatja, vagy kinek milyen jogosultsága van a fájlokhoz.

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

Ez a protokoll automatikusan kiosztja az IP-címeket a hálózatban lévő eszközöknek. Így nem kell minden számítógépnek kézzel beállítani az IP-címet, alhálózatot, alapértelmezett átjárót és DNS-t. Ez különösen hasznos nagyobb hálózatokban, ahol sok eszköz van jelen.

• DNS (Domain Name System):

A DNS olyan szolgáltatás, amely a könnyen megjegyezhető domain neveket (pl. google.com) lefordítja IP-címekre (pl. 142.250.74.78). Enélkül nem lenne egyszerű az interneten navigálni, mert minden weboldalt IP-cím alapján kellene elérni. A DNS szerverek tehát az internet „névjegyzékei”.

• HTTP/HTTPS:

A HTTP (Hypertext Transfer Protocol) egy protokoll, amely az internetes oldalak kiszolgálásáért felel. A HTTPS ennek a titkosított, biztonságos változata, amely védi az adatokat például bejelentkezéskor vagy vásárláskor. A webszerverek ezen keresztül küldik el a weboldalakat a böngészőknek.

• Fájl- és nyomtató megosztás:

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy központi szerveren elhelyezett fájlokat több felhasználó is elérjen, illetve hogy hálózati nyomtatókat közösen használjanak. Például egy irodában mindenki ugyanahhoz a megosztott mappához és nyomtatóhoz fér hozzá a saját számítógépéről.

• Automatizált mentés:

Ez a funkció gondoskodik arról, hogy a fontos adatokat rendszeresen elmentsék egy másik tárhelyre (pl. másik szerverre, felhőbe). Így ha hardverhiba, vírus vagy emberi hiba történik, az adatok visszaállíthatók. Az automatizálás biztosítja, hogy ne felejtsenek el mentést végezni.

• Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés:

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák központilag, egyszerre több számítógépre telepítsenek szoftvereket, frissítéseket vagy beállításokat. Így nem kell minden egyes gépet külön-külön kezelni, ami rengeteg időt takarít meg, főleg nagy hálózatokban.

Logikai Topológia

Vizsgaremek Megoldásaink:

| (3 db telephely): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pécs | Budapest | Szeged |

VLAN + VTP

- Megtalálható: Szeged Routeren, Szeged_SW_1-2Beállítása:

SZR:

| 1.Létre kell hozni az alinterface-eket: |  |
| --- | --- |
| 2.létre kell hozni a VLAN-ok hoz szükséges DHCP-poolokat: -Név -Ipcím+maszk -dns- cím |  |

SW1:

| Trunk módba kell tenni a router felé vezető portot |  |
| --- | --- |
| Létre kell hozni a switchen a Vlanokat + elnevezés VLAN 10,20,30,40 |  |
| Hozzáadjuk a létrehozott VLAN-okat a megfelelő interface-nek |  |

SW1 VTP:

| -SW1 legyen a VTP szerver (server mode - VTP domain nevet használják -VTP jelszó is be kell állítani. -Az összekötő port legyen trunk módban |  |
| --- | --- |

SW2 VTP:

| -SW2 legyen a VTP szerver client mode) - VTP domain nevet használják -VTP jelszó is be kell állítani. -Az összekötő port legyen trunk módban |  |
| --- | --- |
| Hozzáadjuk a t VLAN-okat a megfelelő interface-nek |  |

HSRP(3.rétegbeli redundáns megoldás):

- Megtalálható: BR1 + BR2

BR1:

| meg kell adni: -Az HSRP virtuális IP címe, amit a kliensek gateway-ként használnak. - Az eszköz prioritása; minél nagyobb, annál valószínűbb, hogy ő lesz az aktív -Prioritást állítunk - Ez lehetővé teszi, hogy a router visszavegye az aktív szerepet, ha magasabb a prioritása. - Ha ez az interfész leáll, csökken a prioritás → gyorsabb átváltás a másik routerre. |  |
| --- | --- |

BR2:

Etherchannel(2.rétegbeli redundáns megoldás):

| SW1 |  |
| --- | --- |
| SW2 |  |
| SW3 |  |
| SW4 |  |

IVP6- IPV4:

- Megtalálható: PR + Pécs-PC

PR1(IPV6):

| Megadjuk az ip cimet: |  |
| --- | --- |

Pécs-IPV6-PC:

PR1(IPV4):

| Megadjuk az ip cimet: |  |
| --- | --- |

Pécs-IPV4-PC:

SOHO router(wireless hálózat):

| A router ip címét adjuk meg |  |
| --- | --- |
| DHCP szolgáltatást lát el és ezt állítjuk be |  |
| megadjuk a ssid-t |  |
| és titkositjuk |  |

Statikus route pl:

| Border routerektől az ISP felé: Megadjuk a quad zero az ISP felé. Miért?: minden ismeretlen hálózat forgalmát erre az útvonalra küld a router. |  |
| --- | --- |

Dinamikus route(OSPF) pl:

| Budapest_Border: -megadjuk az ospf számát -megadjuk: a router azonositóját, -majd az összes router által ismert hálózatot + a wildcard maskot |  |
| --- | --- |
| BpR-1-2: ugyan ez |  |
| Ellenörzés (Border): |  |

GRE+IPSEC+ACL:

- megtalálható: Budapest_border, Szeged_Border

BBR:

| GRE: |  |
| --- | --- |
| IPSEC: |  |
| ACL: |  |

SZBR:

| GRE: |  |
| --- | --- |
| IPSEC: |  |
| ACL: |  |

PAT:

- megtalálható pl: SZBR:

| Létrehozunk egy ACL-t |  |
| --- | --- |
| Engedélyezzük, hogy a belső IP-tartomány NAT-olva legyen. |  |
| majd megajelöljük a külső és belső interface-t |  |

NAT(elérjük az FTP-szervert):

| létrehozzuk a natot |  |
| --- | --- |
| megadjuk neki melyik a belső és a külső interface |  |

Tüzfal(webszerver védelme):

| IP cím: |  |  |
| --- | --- | --- |
| quad zero – statikus forgalomirányitás |  |  |
| a WebVPN funkció bekapcsolása az „outside” interfészen. |  |  |
| megadunk egy könyvjelzőt a WebVPN portálhoz. |  |  |
| „ADMIN” nevű felhasználó kerül hozzárendelésre a „web” nevű könyvjelzőhöz. A felhasználó „admin” profilt és „fotest” nevű csoportházirendet kap, amely meghatározza a hozzáférési jogosultságait. |  |  |
| PAT kell hozzá border routeren |  |  |
| SZR-től meg quad zero |  |  |
| Példa: |  |  |

Szerverek (packet tracerben):

DHCP & ADDS & DNS & FTP:

| DHCP |  |
| --- | --- |
| DNS |  |
| FTP |  |

Hálózat Prog:

Szegmentált környezet létrehozása:

aktiválása:

netmiko le töltése „pip install netmiko”

Python program amellyel a router interface-eit nézzük:

végeredmény:

Szerverek

Microtik router

Feladata a hálózatok közötti információ közvetítés.
	Beállítása: 	512MB memória 1 processzor tárhely 65 MB
	Hálózati kártyái: Nat és egy Internal (Belső interface)

A Nat(ether1) felel az internetre való csatlakozással és az Internál (ether2) pedig e belső hálózatért.

ssh engedélyezése a programozott hálózat miatt.

Windows server

Feladata: ADDS DNS és DHCP szolgáltatása.
 
DHCP-server miatt statikusan adom meg az ip címet. 
Emellet az ipv6-os opciót ki vettem mert azt nemhasználjuk.

A preferált DNS-t localhost ipjét adtam meg mert egy DNS szerver üzemeltetek.

Ahoz hogy ezt betudjam állitani: 
settings-> Network and Internet-> Ethernet ->Change adapter option-> (jobbklick) propeties-> (válasszad ki) Internet Protocol verion 4 -> propeties

Ezután az egyszerűbb szerver kezelésért érdemes beállítani a szervernek a nevét

Szerver mannager->local server
-> computer name -> advance

miután ezt beállitodtad újra kell inditanod a virtuális szervert

Időzóna beállítása: érdemes a telepitésnél beállítani.

ADDS telepitése

jobbfelső sarokban a server manageben megtalálható a Addtools and Features. Erre rákattintva megnyílik egy wizard ami segít neked kiválasztani az alkalmazásokat.

Előszőr válasszad ki a megfelelő szerveredet.

azután válaszd ki a „Active Directory Domain Services” és addfeatures (ez automatikusan kiválasztja neked az alap eszközöket ami kell az ADDS-nek)
a maradék next majd inditsad újra a gépet.

Ezután jobbfelső sarokban van egy értesítés, hogy nincsen még befejezve az ADDS

Legelőször létrehozunk egy új forestet.

Majd kiválsztjuk a megfelelő functional level-t. Én a képen láthatót választottam ki mert az tud működni linuxos eszközökkel is. 
Ezután jelszót kell adni neki:
8 karakterből kell álnia kis és nagybeű, számok és különleges karakter.
A DNS késöbb hozzáfogjuk adni.
A maradék beállitásnál nem kell csinálni semmit mert ez adja vissza hogy eddig mit állitottál be

Forest kezelése:
  A jobbfelső sarokban van Tools. Ott kiválsztjuk a AD Users and Computers. 
  Ez a forest ami tartalmazza a felfasználókat gépeket csoportokat.
   Kiválasztjuk a forestet és létrehozunk benne egy új mappát (Vigyázzál ezzel mert nehezen lehet törölni ezeket a mappákat.)
(jobbklick)new-> Organization unit.

Az ADDS-ben létrehozott telephelyem:

Felhasználó létrehozása:
new-> user 
Itt megadható a 
Első neve, monogramja, Második neve teljes neve felhasználó neve
  A felhasználó nevét érdemes kicsivel egybeirni. Következő oldalon megadhatjuk a jelszavát (ugyan az a szabály mint a ADDS jelszónál) és a 3. lap pedig az összegző hogy mit csináltál.
  
Ha megnyitjuk a tulajdonságait (propeties) akkor több adatot is megtudunk adni. Példáúl hogy hány órát dolgozik egy héten.

propeties-> Account->logon hours

A táblában kék sin a munkaidő

Csoport létrehozása:
ugyan úgy mint a felhasználót

amjd a tulajdonságainál kiválasztod a members-t és beirod a nevét (nem kel teljesen beirnod mert kiegésziti

ha több felhasználó is van akkor azt felsorakoztatja.
és pontos vesszővel elválasztva több felhasználót is hozzáadhatunk

automatizált szoftver telepités:

Először az internetről letöltjük az alkalmazást: „Fierfox MSI” 
Azután a local disken létrehozunk egy mappát és beletesszük a filet. A tulajdonságait megnyitjuk és a security és a shairing résznél hozzáadjuk a felhasználókat és a gépeit. (Domain Users és Domain Computers az összeset hozzá adod, ami az erdőben van.)
Propeties->Security->edit->add

Ezután belépek a Mroup Policy Manager részbe és egy új GPO szabályban hozzáadtam az automatizált telepitéshez.
tools->Group Policy Management->Forest->Domain->Domain name
egy új GPO létrehozok a Domain nameben.
Elnevezed és szerkeszted ezt az új GPO szabályt.

Computers Configuration->Policies->Softwar settings->Softwar installaton->new package

itt az abszolút eléréi útvonalat kell megadni, vagyis \\szervername\mappa (Nálam itt az \\S1\fierfox) Ha azt adod meg példáúl:
C:\fierfox akkor nem fog működni.
ezután válasszad ki a mappában lévő MSI filed.

Emellett Itt a GPO beállításba én beállítottam egy test háttérképet
Users Configuration->policies->administrative templates->desktop->desktop
Itt válasszad ki a wallpapert és abszolút eléréssel meg kell adni hol található a file.

DHCP szerver:

telepitése:
Addrole and features->DHCP Server
-> install

ezután a zászlónál be kell állitani a DHCP-t.
Itt én nem csináltam semmit mert az ADDS szerver kitölti.
ezután konfigurálom a dhcp-t
tools->dhcp->szerver.domain->ipv4->new scope.

Egy wizard megfog jeleni, amin be tudjuk állitani a dhcp-t.

dhcp szerver ip cím tartománya és maszkja

router ip cime
(Microtikre mutat)

mennyi ideig legyen érvényes ez a ipv4 ip cim

DND hozzáadása:

ha van saját dns-ed akkor magára kell mutatnia.

amit nem kell beállítani: WINS server, Exclusion and Delay mert ezeket nem használjuk.

DNS

Dns letöltése után a toolsnál kell megnyitni. Ezután a kiválasztott szervernél konfugurálni kell.

kiválasztjuk a forward and lookup 
reverse zonát. Ezután kell nekünk egy primary zone mert most telepitettük a dns-t.
ADDS szerverünk van ezért érdemes hozzárendelni

A középsőt választottam ki mert egyszerűbb egyszerre a forwar lookupot és a reverse lookup zone-t létrehozni

mind kettőnél primary zone-t hozok létre mert nincsen más zóna.

A szerver Dománjában egyszerűbb itt tárolni (szerintem) mind kettőt ide állítottam be.

ipv4 kiválasztása után hozzáadtam az ip cím tartományt

ezt a konfigurációt én kiszoktam hagyni mert ez a szerver egy zárt hálózatban van.

új record hozzáadása

itt udunk ip cimeket hozzáfűzni a nevekhez.
Például ADDS, DHCP, Web szerver FTP szerver és igy tovább

A dns-be felvettem a web és nyomtató szerver és emellett az FTP szervert.

reverse zone

Felhasználó felvétele a domainba

Windows 10 tartományba léptetése:
gépház-> system->abaute:
Advance system settings:

ezután kérni fog egy nevet és egy jelszót

ezután újra indul a számitógép.
Other userre rákattintva meg megkell adni a Domain nevet\felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszavát.

Linux szerver

Ftp server

ftp szervernek az internal interfacenek statikus beállítása:

ftp szerver letöltése:

belépünk a vsftpd.conf fileba és itt kiszedjük a „#” bizonyos soroknál.

az első kettő sor a felhasználónak van a másik kettő pedig azért van, hogy ssh-val (20 és 21 port) ne legyen elérhető. ÉS az utolsó 3 sor azt engedi, aki be aki benne van a bizonyos fileban (felhasználó neveket tartalmaz)

új felhasználó:

ezután:
létrehoztunk egy könyvtárat, amiben megvontuk a hozzáférést mindenkitől
ezután csináltam benne egy könyvtárat, amihez csak bob férhet hozzá.

bob hozzáadása a ftp felhasználói körhöz
frissítettem a tűzfalát

Biztonsági mentések:

FTP szerveren van létrehozva

mentő script minden mentésnél a „/mnt/backup/ftp” könyvtárba menti és 30 napot túllépi akkor törli azt a filet a tárhely miatt.

mentés naponta van időzítve

Web és nyomtató szerver

netplannal megváltoztattuk az ip címet

„apt install apache2”-vel letöltöttem a web szolgáltatást

megnyitottam a /etc/apache/sites-avalable/000-defaul.conf

átirtam a index.html-t hogy ne a default webet használjam.

nyomtató szerver

nyomtató megosztás:

webes felület

megynitjuk a „/etc/cups/cupsd.conf” és erre átirjuk a file egy részét

bob hozáadása anyomtatóhoz

samba smb.conf file

létrehoztam egy felhasználót és egy csoportba léptettem, ahol hozzá fér a nyomtatókhoz.

weben keresztül elérem a web nyomtatót.

administration-> add printer-> cups-pdf printer->

itt létrehozom a printert

cups printer létrehozva:

itt látható a weblapon a létrehozott printer

window 10 cliensen hozzáadjuk a printert ha nem találta meg a hálózaton ip-vel adjuk hozzá.

„add printers using ip address or hostname”

felmegyek a nyomtató weblapjára, kiválasztom a nyomtatókat ott kiválasztom a létrehozott printert azután kitallózom az URL-jét.

A beállitásokoen belül bemegyünk az eszközökhöz, pritereket kiválasztjuk majd inditunk egy keresést. Nekem nem találta meg ezért „The printer that ’ want isn’t listed” rákattintunk és a felugró ablakon a legutolsót kiválasztottam, a add printers using IP or host name

ezután beillesztettem az url-t kiegészitve a felhasználóval

finisre rákattintva hozzáadod a nyomtatót

itt a printer hozzálett adva.